| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PJ | Värmeväxlare, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE |  |  |  |
| PJB | Värmeväxlare |  |  |  |
| PJB.0 | Sammansatta växlarenheter |  |  |  |
|  | Tappvarmvatten automat Slave Tappvarmvattenautomat, avsedd för beredning av tappvarmvatten. returtemperaturerna till värmekällan är låga, under 20°C, för att möjliggöra effektiv värmeproduktion för temperaturberoende värmekällor t.ex. solfångare Fabrikat: Värmebaronen Typ: Tappvarmvatten automat slave VB nr: 620 01 81 Funktion När tappvarmvatten förbrukas startar masterenheten cirkulationen mellan tanken och växlarenheten, vid större anläggningar kaskadkopplas en till tre slavenheter med en master och startar i takt med stigande förbrukning, cirkulationspumparnas varvtal styrs för optimal värmeväxling och garanterar korrekt framledningstemperatur och returtemperatur. Den lilla volymen av tappvatten i tappvattenautomaten gör anläggningen legionellasäker även om värmekällan har låg temperatur. Kommunikation mellan enheter med TPC1 bus Gränssnitt RS232, RS485 Larmutgång Integrerad VVC, styrning Loggning av samtliga mätdata Kapslingsklass IP 20 0-160 Liter/min Tillbehör Kopplingsrör 1,5” för 1 master och en slave VB nr 260185 Kopplingsrör 2” för 1 master och en till tre slave enheter VB nr 260186 Teknisk data Dimensioner (B x H x D) 920 x 790 x 274 mm (2x cascade) Dimensioner kopplingsrör 620 x 530 x 274 mm Vikt tom Ca. 27 kg Tappvattenautomat Ca 13.75 kg Kopplingsrör Ca 14.25 kg Spänningsmatning 230 V ~ 50 Hz Max drifttryck 10 bar |  |  |  |